- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：           驰优混凝土搅拌站

建设单位（盖章）：承德驰优水泥制品有限公司

编制日期：              2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 驰优混凝土搅拌站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2410-130828-89-01-132429 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 任志刚 | 联系方式 | 1773288**** |
| 建设地点 |  | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇大字村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （117度39分40.910秒，42度00分4.910秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 其他水泥类似制品制造C3029 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 55石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 围场满族蒙古族自治县数据和政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 围数政备字〔2024〕58号 |
| 总投资（万元） |  | 3680 | 环保投资（万元） | 368 |
| 环保投资占比（%） |  | 10% | 施工工期 | 一个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 14247.69 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 根据“国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规〔2022〕397号）”，应严格落实“全国一张清单”管理要求，坚决维护市场准入负面清单制度的统一性、严肃性和权威性，确保“一单尽列、单外无单”。按照党中央、国务院要求编制的涉及行业性、领域性、区域性等方面，需要用负面清单管理思路或管理模式出台相关措施的，应纳入全国统一的市场准入负面清单。产业结构调整指导目录、政府核准的投资项目目录纳入市场准入负面清单，地方对两个目录有细化规定的，从其规定。地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）及地方按照党中央、国务院要求制定的地方性产业结构禁止准入目录，统一纳入市场准入负面清单。 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，禁止准入类共6项，涉及生态环境保护的3项，本项目与之相符性如下。 表1-1 《市场准入负面清单（2022年版）》 项目号; 禁止或许可事项; 事项编码; 禁止或许可准入措施描述. 一、禁止准入类. 1; 法律法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 100001; 法律法规、国务院决定等明确设立，且与市场准入相关的禁止性规定。. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为; 100002; 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项。. 3; 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动; 100003; 地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项。. 下面分别对上述三项禁止准入类事项进行分析判定。 - 法律法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定的分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3029其他水泥类似制品制造，根据《市场准入负面清单（2022年版）》与市场准入相关的禁止性规定，无商品混凝土相关的禁止措施，故本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类中法律法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性事项。 - 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为的分析 ①根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类中“十二、建材-11.具备消纳工业和城市固废能力的绿色智能化预拌混凝土生产线”，符合国家产业政策。 ②经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批至第四批），项目所用设备和产品不在上述目录内。 ③对照《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》，项目生产工艺及所用设备不属于该名录中淘汰类工艺及设备。 ④本项目已取得了围场满族蒙古族自治县数据和政务服务局出具的《企业投资项目备案信息》，备案编号为：围数政备字〔2024〕58号。本期项目建设2套180型混凝土拌合生产线及其配套设施，符合国家产业政策中相关规定。备案信息中“废弃资源综合利用生产线及配套附属设施”为后期建设项目，本期不做相关评价。 由以上分析可知，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类中国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。 （3）禁止不符合主体功能区建设要求的各类开发活动要求的分析 根据本项目“4.环境保护规划符合性分析”可知，本项目符合《河北省主体功能区规划》《承德市城市总体规划》《围场满族蒙古族自治县国土空间总体规划》要求，具体内容分析详见“4.环境保护规划符合性分析”。 综上所述，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类项目。因此，项目符合相关政策要求。 - 2.“三线一单”符合性分析 2.1生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目厂区选址位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇大字村，厂区不在生态红线范围内，项目厂区与生态红线最近距离为3.12km。 图1-1 厂区与生态红线距离图 2.2环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 （1）大气环境：本项目厂区选址位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇大字村，引用承德市大气污染防治工作领导小组办公室发布的《关于2023年12月份全市空气质量预警监测结果的通报》（承气领办〔2024〕12号）中的附件2可知： 围场满族蒙古族自治县2023年区域空气质量现状评价因子PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%百分位数日平均浓度达标，O390%百分位数8h平均浓度达标。因此，判定项目所在区域属于达标区域。 本项目为预拌混凝土项目，仅有少量的颗粒物产生，经过合理的处置措施，颗粒物满足排放标准，项目不会对周边区域环境空气造成明显不利影响，满足环境质量标准，符合环境质量底线的要求。 （2）水环境：本项目内区域河流为伊逊河和伊逊河支流道坝子沟河，为滦河支流，其中本项目厂区距伊逊河750.38m，本项目厂区距道坝子沟河187.6m。根据《河北省水功能区划》（冀水资〔2017〕127号），项目周边河流范围属于“扣花营--伊逊河口”，根据河北省二级水功能区划登记表该河流范围属于农业功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本项目为商用混凝土搅拌站建设项目：生活盥洗污水产生量不大，水质较为清洁，成分较为简单，定期泼洒至厂区地面用于洒水降尘使用，不外排；原料库房抑尘过程水通过工艺损耗、产品携带、蒸发等作用，损耗、全部消纳，无废水排放；搅拌过程用水随生产工艺进入最终产品中，不产生废水；道路洒水降尘等过程用水通过蒸发作用，损耗、全部消纳，无废水排放；洗车废水在沉淀水池内沉淀澄清后，循环利用，不外排。项目搅拌站厂区的废水均不外排。项目污水可实现综合利用或循环利用，不外排，符合水环境质量底线的要求。 （3）声环境：本项目噪声主要为设备运转噪声及车辆运输噪声，经采取使用低噪声设备、设备基础减振等措施，再经过距离衰减后，四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）土壤环境：项目不存在土壤环境污染途径，对区域土壤环境质量影响较小，符合土壤环境质量底线的要求。 项目产生的污染物采取相应措施后，经分析满足环境质量标准，符合环境质量底线的要求。 2.3资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目生产运营阶段总用水为35400m3/a（147.5m3/d），总用电量为15.28万kWh/a，能源消耗较低。项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇大字村，项目占地面积较小不涉及基本农田，不破坏其他土地资源，不突破区域土地利用上线。项目不属于高能耗类项目，不属于资源开发类项目，不涉及突破资源利用上线。 2.4负面清单 根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知，本项目产品为商品混凝土，不属于禁止发展的产业类型。 根据《承德市生态环境分区管控准入清单（2023年版）》可知，本项目厂区建设地点位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇大字村，属河北省一般生态空间，根据总体管控要求：1.承德市生态功能主要为水源涵养与防风固沙，重点执行河北省一般生态空间总体管控要求中“水源涵养”与“防风固沙”管控要求。本项目不属于禁止和限制开发建设的项目，属于在满足国土空间规划有关专项规划下的合理有序的开发建设活动，本项目厂区内硬化，厂区外相关区域植被覆盖，有助于提高区域防沙固沙能力。将厂区矢量数据与环境管控单元矢量文件进行比对可知，厂区位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县一般管控单元，环境管控单元编码为ZH13082830001，本项目环境管控单元准入清单符合性分析表见下表。 表1-2 项目环境管控单元准入清单符合性分析表 编号; 涉及乡镇; 管控类型; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 企业情况; 符合 性. ZH13082830001; 半截塔镇 龙头山镇 城子镇 道坝子乡 下伙房乡 燕格柏乡 牌楼乡 石桌子乡 大头山乡 大唤起乡 棋盘山镇 宝元栈乡 姜家店乡 围场镇 四合永镇 克勒沟镇 朝阳地镇 朝阳湾镇 腰站镇 新拨镇 黄土坎乡 四道沟乡 蓝旗卡伦 乡银窝 沟乡新 地乡广 发永乡 育太和乡 郭家湾乡 杨家湾乡 张家湾乡 山湾子乡 三义永乡 红松洼牧 场承德 庙宫水库; 一般管控单元; 水环境其他 区域大气一般管控区; 空间布局约束; 1、贯彻实施国家、河北省大气污染物排放标准，完善脱硫、脱硝、除尘等污染治理设施，实现达标排放。重点控制新增产能，加强项目论证，优先在相关产业集聚区布局，新增项目应满足环境准入条件，实现集约高效发展。 2、在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。; 1、本项目为商品混凝土建设项目，仅产生少量废气，通过布袋除尘器及厂房密闭等处理措施后，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中要求，本项目满足环境准入条件。 2、本项目厂区位于沙化区域，项目施工过程中严格控制施工范围，尽量减少临时占地面积，对部分占地表土进行剥离，并对周围采取临时拦挡等，施工结束后及时恢复项目区植被，不会对沙区造成进一步影响。; 符合. 污染物排放管控; 1、水环境一般管控区应注重控制新增产能水环境污染物控制，实施水污染排放项目与污水处理设施同步规划、同步建设，严格控制水环境高风险类项目准入。执行通用型水环境准入管控清单。; 1、本项目生产废水经三级沉淀池处理后回用，不外排，员工生活污水进入化粪池处理，定期清掏用作农肥，盥洗废水水质较为简单，收集后用于厂区洒水降尘，不外排。; 符合. 环境风险防控; 1、矿山企业应当依据国家有关规定编制矿山生态环境保护与恢复治理等方案，严格履行责任义务，边开采、边治理、边恢复；依法依规有序退出的矿山及时进行生态评估并实施生态恢复。 2、推进企业建立健全尾矿库全生命周期风险防控和隐患治理机制，落实管控措施，确保尾矿库安全运行、闭库。; 1、不涉及； 2、不涉及。; 符合. 资源利用效率; 1、完善城镇污水处理基础设施，加强城市节约用水，加快城镇污水处理厂再生水利用系统建设，稳步提升城区污水处理厂再生水利用率。 2、按照宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，乔灌草结合的原则，因地制宜开展沙地治理。; 1、本项目生产废水经三级沉淀池处理后回用，不外排，员工生活污水进入化粪池处理，定期清掏用作农肥，盥洗废水水质较为简单，收集后用于厂区洒水降尘，不外排。 2、本项目施工结束后，按照宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，乔灌草结合的原则，及时恢复项目区植被，减少地表扬沙起尘。; 符合. 图1-2 本项目选址与承德市环境管控单元位置关系示意图 由上述分析可知，项目建设符合《承德市人民政府关于发布承德市生态环境分区管控准入清单（2023年版）的通知》（承德市人民政府）中相关要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”中各项规定，不会突破生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，也不属于环境准入负面清单中禁止、限制的项目，不会加重环境的污染和对生态的破坏。 3.规划符合性分析 3.1与《河北省主体功能区规划》符合性分析 根据《河北省主体功能区规划》，河北省主体功能区划分为优先开发区域、重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区、重点生态功能区）、禁止开发区域。承德市围场满族蒙古族自治县位于《河北省主体功能区规划》限制开发区域中的国家重点生态功能区，属于坝上高原山地区，是国家浑善达克沙漠化防治生态功能区的一部分。 产业发展方向为大力发展节水种植业、舍饲畜牧业和生态林业，建设特色有机农产品生产基地；培育壮大生态旅游和休闲度假服务业，建设具有高原特色的旅游度假区；加快推进农业产业化进程，重点发展绿色食品加工业；建设国家级风电基地，适度发展矿产采选业；积极培育能源和农畜产品物流业，建设京冀晋蒙交界物流区。 本项目为商品混凝土搅拌站建设项目，厂区占地范围进行地面硬化并在四周留有绿化种植缓冲带，减缓区域表土流失和风蚀，有利于生态环境保护，故本项目符合《河北省主体功能区规划》相关要求。 3.2与《承德市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 《承德市国土空间总体规划（2021-2035年）》关于国土空间总体规划明确指出围场满族蒙古族自治县、丰宁满族自治县、承德县部分地区、滦平县、宽城满族自治县、兴隆县划为国家级重点生态功能区；围场县处于伊逊河生态景观廊道，也是北部生态产业带的核心部分。二是着力构建“一环八射一通道”高速公路布局，承平、承克高速公路加快建设，赤曹高速公路择机启动，积极谋划京锡、赤呼等高速逐步形成网络布局优化、建设时序合理的高速公路网络体系。 本项目厂区位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇大字村，承克高速旁。本项目为商品混凝土建设工程，有助于承德市高速公路建设项目的推进；商品混凝土污染小，拌合效率高，运输方便，有助于北部生态产业带的建设，故本项目符合《承德市国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。 3.3与《围场满族蒙古族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 规划指出，到2050年，通过高水平治理，实现高质量发展和高品质生活。城市治理现代化水平大幅提高，绿色发展体系更加健全。城市综合吸引力和区域竞争力显著提升，产业高端增长可持续。区域地位进一步凸显，全面建成京津冀地区宜居宜业宜旅的生态文明示范城市，同时要强化生态空间整体保护、营造稳定优质农业空间。 商品混凝土使用原料广泛，可增加资源利用能力，相较于现场搅拌砼的传统工艺，可大大减少噪声、粉尘等污染，有助于环境的改善，可促进围场满族蒙古族自治县建成京津冀地区宜居宜业宜旅的生态文明示范城市；项目厂区均非耕地，故本项目符合《围场满族蒙古族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。 4.环境保护规划符合性分析 4.1《河北省生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《河北省生态环境保护“十四五”规划》提出： ——八、协同防控，保障土壤地下水环境安全（一）强化污染源头防控—2.强化工业企业土壤污染风险防控。新（改、扩）建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。 ——九、防治结合，构建固体废物监管体系 （一）规范危险废物环境管理—3.规范危险废物收集转运。严格危险废物产生、运输、利用处置转移联单管理，推动转移运输规范化和便捷化。支持危险废物专业收集转运，利用处置单位和社会力量建设区域性收集网点和贮存设施。 （三）提高固体废物综合利用水平—1.加快构建废旧物资循环利用体系。构建建筑垃圾管理和资源化利用体系，建立健全政策引导、市场推动、社会参与的长效推进机制。—2.强化工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。—3.科学统筹生活垃圾转运处置能力。合理设置生活垃圾分类设施，规范细化垃圾分类标识。 本项目对厂区地面进行硬化处理，危险废物贮存间进行防腐防渗处理后，能够有效防止项目对区域土壤及地下水环境的影响。本项目喷淋降尘用水、运输道路抑尘用水全部自然蒸发，不外排；生产废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。本项目建设过程中产生的建筑垃圾优先回用，不能回用的运至建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由当地环卫部门进行统一清运处置；除尘灰和底泥集中收集后作为原料加入搅拌机，不外排；设备检修和维护产生的废润滑油和废润滑油桶集中收集暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 因此，本项目符合《河北省生态环境保护“十四五”规划》要求。 4.2《承德市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《承德市生态环境保护“十四五”规划》提出： ——三、重点任务： （一）推进重点行业产业优化转型，践行绿色低碳发展—4.全面践行绿色生产生活方式。大力推行循环经济。构建线上线下融合的废旧资源回收和循环利用体系，推动各种废弃物集中处理，提高废旧资源再生利用水平。 （三）深入打好蓝天保卫战，强化协同共治—1.大力推进工业源污染治理。开展涉气企业排查及分类治理，推进重点行业资源利用效率、能源消耗、污染物排放对标行动，实行污染物排放强度和排污总量“双控”。2.深化扬尘污染治理管控。加强施工工地扬尘环境监管，完善扬尘控制责任体系。加强建筑工地、企业料堆场、裸露地面治理；建立健全绿色施工体系和扬尘管控体系，创建安全文明工地和绿色施工示范项目，将绿色施工纳入企业资质评价、生态环境信用评价。全面规范物料堆场扬尘整治，实施道路硬化、裸露地面绿化工程。 （五）深入打好净土保卫战，强化风险管控—1.实施土壤污染源头防控。强化工业企业土壤污染风险防控，新（改、扩）建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，采取有效防范措施落实土壤和地下水污染防治技术要求。 （六）建立健全固体废物监管体系，强化源头减量及废物利用。—2.强化工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。—3.深入推进危险废物污染防治工作。建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”危险废物环境监管体系，切实提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力，加强危险废物全过程环境监管。促进危险废物源头减量与资源化利用，加强危险废物协同处置能力建设，提高危险废物安全处置水平。 本项目为商品混凝土搅拌站建设项目，本项目建设过程中产生的建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场处置；本项目建设封闭原料仓，水泥罐产生的粉尘经灌顶袋式除尘器处理后排放，搅拌机全封闭，搅拌产生的粉尘经收集后进入产品，不外排。生产用水经厂区三级沉淀池收集自然沉降后，循环利用。厂区道路及生产车间采取洒水降尘等措施；厂区地面进行硬化处理并进行分区防渗，有效防止污染物下渗污染土壤及地下水环境；危险废物分区暂存于危险废物贮存间内，并进行规范化管理，后期交由有相应处置资质的单位进行转运、处置；各固体废物均能够得到妥善处置。 因此，本项目符合《承德市环境保护“十四五”规划》中相关要求的规定。 5.与《中华人民共和国防沙治沙法》符合性分析 根据《中华人民共和国防沙治沙法》：“第二十一条在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。”河北省生态环境厅于2023年9月27日发布了《河北省生态环境厅办公室“关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知”》（冀环办字函〔2023〕326号），该文件要求：“严格审查沙区建设项目环评中有关防沙治沙内容，全面落实沙区生态环境保护工作。”本项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇大字村。 根据河北省“三线一单”信息管理平台“全省沙化土地”矢量文件，本项目厂区位于沙化区域内，占用沙化区14247.69平方米。根据《全国防沙治沙规划（2021-2030年）》，厂区所在区域属于“二、半干旱沙化土地类型区5.京津冀山地丘陵沙地综合治理区”，区域林草植被盖度多在40%~70%。 区域主要防治措施为巩固京津风沙源治理工程建设成果；采取工程、生物措施相结合、乔灌草相结合，推进沙化土地综合治理；实施坝上草原保护和沙化草原治理；实施人工乔木林更新改造、人工灌木林抚育平茬；加强生态保护和修复。 本项目施工过程中严格控制施工范围，施工占地控制在占地范围内，不新增临时占地，对部分占地表土进行剥离，并对周围采取临时拦挡等，减少对其他区域的扰动，施工结束后及时恢复项目区植被，减少地表扬沙起尘，采取上述措施后不会对沙区造成进一步影响。 本项目根据宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，乔灌草结合的原则，因地制宜开展沙地治理，对厂区路面进行硬化，并播撒草籽、种植灌木，采取上述措施后有助于防风固沙，有助于荒漠化防治进程的推进。 本项目与沙化区域关系见下图： 图1-3 本项目选址与沙化区域关系示意图 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及规模 本项目建设地点为河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇大字村，总占地21亩（14247.69平方米），建筑面积4240平方米，主要建设两套180型混凝土搅拌生产线、办公室、化验室、原料堆放库、三级沉淀池等设施，项目地理位置见附图1。 本项目主要工程内容如下表： 表2-1 项目主要建设内容一览表 类别; 工程名称; 项目内容. 主体工程; 两套180型混凝土搅拌生产线; 生产线位于厂区中部，共用一座搅拌楼，配套主机采用MAO4500/3000双卧轴强制式搅拌机，产能360m3/h。. 辅助工程; 化验室; 检测实验室位于整个厂区南侧，彩钢结构，建筑面积为120m2。主要检测混凝土抗压强度、抗渗性、含气量、泌水、坍落度等项目，不涉及化学实验。. 办公用房; 位于厂区南侧，彩钢结构，用于搅拌站工作人员办公，建筑面积360m2，并设置6m2防渗旱厕。. 三级沉淀池; 1座，占地100m2，三级沉淀池进行一般防渗，渗透系数达到≤10-7cm/s，设备冲洗废水、洗车废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。. 地磅房; 地磅房位于整个厂西侧，大门西侧，彩钢结构，建筑面积为20m2。. 危废暂存间; 位于厂区东南角，占地10m2，地面硬化，采用防渗层为1m厚黏土层的基础防渗处理措施（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料进行防渗。. 储运工程; 原料堆放库; 主要堆存石子和砂子，分区堆存，位于厂区北侧，彩钢结构，封闭库，总占地面积2000m2。. 水泥罐; 8个150t水泥罐，钢质结构，单个高23.5m。. 公用工程; 供水; 生产和生活用水由厂区内自备水井供应。. 排水; 项目运营期废水包括生产废水和生活盥洗污水，设备冲洗废水和洗车废水，经三级沉淀池处理后循环使用；生活盥洗污水用于厂区洒水降尘和绿化。. 供电; 由供电电网提供。. 供热; 项目生产无需供热，办公室冬季采暖使用电取暖。. 环保工程; 废气; ①封闭原料库，库内设置水喷淋降尘措施，地面长期保持湿润，抑制原料装卸转运过程粉尘； ②砂、石子配料采用密闭处理，并设置水喷淋装置，封闭物料传送廊道，抑制粉尘无组织排放； ③搅拌楼密闭，采用液压门式卸料斗，入料口封闭，搅拌机组内设置的袋式除尘器，袋式除尘的排气口直接接入密封的搅拌室，搅拌过程为一个密封循环过程，无废气排放； ④水泥罐冲料存储产生的粉尘被仓顶的袋式除尘器收集处理后有组织排放； ⑤厂区地面硬化、车辆运输扬尘经道路硬化、减速慢行、及时清扫、洒水降尘等措施，少量无组织排放。. 废水; 洗车废水、设备冲洗废水经三级沉淀池处理后回用于混凝土生产，不外排；生活污水为盥洗污水用于厂区洒水降尘. 噪声; 生产设备优先选用低噪声设备、设备基础减震、采用厂房隔声等措施；车辆减速慢行，不鸣笛. 固体废物; ①厂内设置垃圾桶，员工生活垃圾集中收集运至环卫部门指定地点交由环卫部门统一处理； ②除尘灰集中收集后作为原料回用于生产； ③建一座三级沉淀池，沉淀池底泥回收用于生产； ④于厂区内设置危废暂存间1间，建筑面积10m2，设备检修维护产生的废润滑油和废润滑油桶集中收集后于危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。. 2、主要生产设施及设施参数见下表。 表2-2 主要生产设备及设施参数表 序号; 名称; 型号; 功率 （kW）; 数量 （台/套）; 备注. 1; 混凝土搅拌机; MAO4500/3000; 2×55; 2; /. 2; 砂石水分离机; /; /; 1; /. 3; 螺旋输送机; /; 15; 8; 用于输送水泥. 4; 装载机; LW500HV; /; 1; /. 5; 输送泵车; SYM5465; /; 1; /. 6; 搅拌运输车; SY412C-8S; /; 10; /. 7; 水泥罐; 150t; /; 8; 设置仓顶除尘器. 8; 原料运输传送带; 1000mm; 45; 2; 用于输送石子，全封闭. 9; 地磅; /; 1; 新建. 3、本项目主要原辅材料及能耗情况 项目主要原辅料及能源消耗见下表。 表2-3 主要原辅材料及能耗情况一览表 名称; 单位; 数量; 规格; 备注. 石子; t/a; 240000; /; 外购. 水砂; t/a; 160000; /; 外购. 水泥; t/a; 81000; /; 散装罐车运输，在150t水泥罐内储存. 外加剂; t/a; 1800; /; 外购袋装. 水; m3/a; 35400; /; 厂内水井. 电; kWh/a; 152800; /; /. 4、本项目主要产品及产能 本项目建设两套180型混凝土搅拌生产线，年生产商品混凝土20万立方米。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，全年生产240天，每天1班，每班8小时。 - 厂区周边关系 厂区位于围场县龙头山镇大字村，厂区北侧为荒山，西侧为五号村，东侧为三号村，南侧187.6m为道坝子沟河，为伊逊河支流，周边关系图见附图2。 - 厂区平面布置 厂区呈南北分布，中部为两套180型搅拌站生产线，厂区南侧为办公及辅助用房，厂区西侧为地磅房，厂区北侧为原料库。厂区平面布置图见附图3。 - 公用工程 （1）供电 本项目年用电量均为15.28万千瓦时，由当地供电系统提供，电力供应稳定充足、能够满足生产用电需求。 （2）供热 本项目冬季不生产，无需供热。 （3）给排水 给水：项目用水来源于厂区内自备水井供水，主要用于生产用水和生活用水。 - 生产用水 项目生产用水主要为：搅拌机生产用水、搅拌机冲洗用水、运输车辆清洗用水、水喷淋装置用水，厂区洒水降尘用水。 ①搅拌过程中用水：参照《水利部工业和信息化部关于印发水泥等八项工业用水定额通知》(水节约[2020]290号)中附件《工业用水定额：预拌混凝土及水泥制品》，本企业为新建企业，生产设备和管理水平都能达到相关要求，因此，采用先进值进行计算，预拌混凝土生产线用水先进值为0.15m3/m3，经核算，生产用水量为：125m3/d（30000m3/a）。 ②搅拌机冲洗用水：搅拌机在生产结束时须冲洗干净。项目共有搅拌机2台，按每天冲洗1次计，冲洗水用量每次约为4m3，则项目搅拌机冲洗用水量为4m3/d（960m3/a）。搅拌机冲洗水经三级沉淀池沉淀后循环使用，则搅拌机冲洗耗水过程主要为冲洗时飞溅和蒸发部分的消耗，此部分消耗量按冲洗水量的10%计算，则年搅拌机冲洗耗水量为0.4m3/d（96m³/a），循环水用量为3.6m3/d（864m³/a）。 ③车辆冲洗用水：项目原料石子采用50t级运输车辆，商品混凝土采用12方搅拌运输车，运输车每次出厂时，在三级沉淀池旁的洗车台清洗一次，年清洗频次约为：运输车8000次，搅拌运输车17000次。根据类比调查，清洗用水为40L/辆·次，则运输车辆清洗用水量为4.17m3/d（1000m3/a）。搅拌运输车卸料完成返回搅拌站时，罐内需加水清洗，考虑到搅拌运输车运输频次高，间隔短，混凝土不会凝固，则罐内每天清洗一次。根据类比调查，搅拌运输车罐内清洗用水450L/辆·次，企业拥有10台搅拌运输车，且每辆车运输频次均匀，则项目10台搅拌运输车罐内清洗用水量为4.5m3/d（1080m3/a）。运输车辆冲洗水经三级沉淀池沉淀后循环使用，运输车辆冲洗耗水过程主要为冲洗时车辆附着的消耗和搅拌运输车罐内清洗的消耗，此部分消耗量按冲洗水量的10%计算，运输车辆冲洗损耗水量为0.87m3/d（208m³/a），循环水用量为7.8m3/d（1872m³/a）。 ④水喷淋装置用水：本项目原料堆放库物料转运过程中，需设置水喷淋装置定时进行抑尘，每天喷淋约为2~3次，用水量约为6m3/d（1440m3/a）。该部分用水可全部蒸发损耗。 ⑤厂区降尘用水：车间外及周边空地洒水抑尘用水量为2m3/d（480m3/a）。 - 生活用水 用水量根据河北省地方标准《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）中农村居民用水定额进行计算，以22m3/人·a计，项目劳动定员20人。经核算，员工生活用水量为440m3/a（1.83m3/d）。 排水：搅拌过程中，水作为原料与其他原辅料结合成商品混凝土，不外排；项目喷淋降尘用水、运输道路抑尘用水全部自然蒸发，不外排；生产废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。生活污水产生量以用水量的80%计，则污水产生量为1.47m3/d（352m3/a），生活污水中盥洗污水水质较为清洁，成分简单，泼洒至厂区地面用于洒水降尘使用，不外排。项目水平衡见下表。 表2-4 水平衡分析一览表（m3/d） 序号; 用水环节; 用水量; 新鲜水量; 损耗量; 循环量; 排放量; 排水去向. 1; 搅拌用水; 125; 113.6; 125; 0; 0; 进入产品. 2; 搅拌机冲洗水; 4; 4; 0.4; 3.6; 0; 循环使用. 3; 车辆冲洗水; 8.67; 8.67; 0.87; 7.8; 0; 循环使用. 4; 水喷淋装置; 6; 6; 6; 0; 0; 蒸发损耗. 5; 厂区降尘; 2; 2; 2; 0; 0; 蒸发损耗. 6; 生活用水; 1.83; 1.83; 1.83; 0; 0; 蒸发损耗. 合计; /; 147.5; 136.1; 136.1; 11.4; 0; /. 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目施工主要为土建施工，包括场地平整、基础工程、主体工程、装修工程以及工程验收等工序。项目新建混凝土搅拌站、原料库及三级沉淀池等，建设过程中产生噪声、扬尘、废气、固体废物以及施工废水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。 施工期工艺流程以及排污节点见下图所示。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺流程 混凝土搅拌生产线工艺流程简述： ①原料储存及卸料 原料骨料（砂子、石子）由覆盖苫布汽车运输至仓库内暂存；原料水泥由专用罐车运输进场，通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气通过管道分别吹入水泥罐内，整个输送过程全部在封闭的管道中完成。 此工序产生废气主要为运输扬尘、原料（砂子、石子）卸料及堆存废气（G1）、水泥罐废气（G2）。运输扬尘采取厂区地面硬化、定期清扫、洒水抑尘、设置洗车平台、物料密闭运输、厂内低速行驶等措施；原料卸料及堆存废气采取原料库密闭的措施，原料库内设置水喷淋装置；装卸过程洒水抑尘；水泥罐废气经罐顶除尘器处理后排放；噪声为水泥入罐产生的噪声（N1），采取基础减振降噪。 ②配料、计量、搅拌：石子和砂子使用铲车输送至配料仓计量，然后经传送带进入搅拌机；水泥由螺旋输送机密闭输送至计量磅计量称重，称重后由螺旋输送机密闭输送至搅拌机待混合；水经计量泵输送到搅拌机。石子、砂子、水、外加剂在搅拌机的转动下混合均匀。 此工序产生的废气为：使用铲车运送石子（G3）和砂子（G4）至料仓计量时产生的废气，石子（G5）和砂子（G6）经传送带运送至搅拌机产生的废气，原料、水泥等在搅拌机中混合产生的废气（G7）；噪声主要为搅拌机、铲车和传送带运行产生的噪声（N2-N6）；搅拌机收集的灰尘（S2），直接进入产品；每日生产结束后清洗搅拌机产生的废水（W1）；三级沉淀池处理废水后产生的底泥（S1）。 ③产品外售：混合好的混凝土后经搅拌机下方管道冲入罐车运输至厂区外出售。 此工序产生的污染为：冲洗进厂车辆及搅拌运输车罐内清洁产生的废水（W2）。 （排污节点：G废气；W废水；N噪声；S固体废物） 图2-3 运营期主要工艺流程及污染物产生节点图 项目运营期产排污环节详见下表： 表2-5 主要排污节点一览表 要素; 序号; 排污节点; 主要污染物; 产生特征; 治理措施. 废气; G1; 原料堆放库堆存、装卸过程; 颗粒物; 间断; 原料库密闭，原料库内设置水喷淋装置，装卸过程洒水抑尘。. G2; 水泥入罐存储; 颗粒物; 间断; 经仓顶除尘器处理后排放。. G3; 石子料仓配料; 颗粒物; 间断; 配料仓密闭，设置水喷淋装置。. G4; 砂子料仓配料; 颗粒物; 间断. G5; 粗集料料仓原料传送过程; 颗粒物; 连续; 搅拌楼密闭，采用液压门式卸料斗，入料口封闭，搅拌机组内设置的袋式除尘器，袋式除尘的排气口直接接入密封的搅拌室，搅拌过程为一个密封循环过程，无废气排放。. G6; 细集料料仓原料传送过程; 颗粒物; 连续. G7; 搅拌工序粉尘; 颗粒物; 连续. /; 运输扬尘; 颗粒物; 间断; 厂区地面硬化、定期清扫、洒水抑尘、物料密闭运输、厂内低速行驶等措施。. 废水; W1; 搅拌机冲洗废水; SS; 间断; 经厂区三级沉淀池收集后循环使用，不外排。. W2; 洗车废水; SS; 间断. /; 生活污水; SS、COD、氨氮; 间断; 用于厂区洒水降尘和绿化，不外排。. 噪声; N1; 水泥罐冲料; 等效连续A声级; 间断; 选用低噪声设备，厂房隔声、基础减振、风机进出口采用软连接等降噪措施。. N2; 粗集料配料; 间断. N3; 细集料配料; 间断. N4; 粗集料输送; 连续. N5; 细集料输送; 连续. N6; 搅拌机入料及搅拌; 连续. /; 运输车辆; 间断; 车辆减速慢行，不鸣笛。. 固体废物; S1; 三级沉淀池; 沉淀池底泥; 间断; 定期清理，回用于生产。. S2; 搅拌机; 除尘灰; 连续; 作为原料，回用于生产。. /; 办公人员; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由当地环卫部门进行统一清运处置。. /; 设备维护; 废润滑油; 间断; 集中收集暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。. /; 设备维护; 废润滑油桶; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，项目位于围场满族蒙古族自治县龙头山镇大字村，租用龙头山镇大字村村委会土地进行建设，根据现场踏勘，无原有历史问题。图2-4 现场踏勘照片 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）项目所在区域环境空气质量达标情况 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。本评价引用《2023年承德市生态环境状况公报》和承德市大气污染防治工作领导小组办公室发布的《关于2023年12月份全市空气质量预警监测结果的通报》（承气领办﹝2024〕12号）中的附件2，来说明拟建地区的环境空气质量，监测结果如下表。 表3-1 2023年围场满族蒙古族自治县环境空气质量监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 41; 70; 58.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 18; 35; 51.42; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.50; 达标. CO; 第95百分位数24h平均浓度; 0.8; 4.0; 20.00; 达标. O3; 第90百分位数8h平均浓度; 146; 160; 91.25; 达标. 注：1.CO的浓度单位是mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3 2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 综上所述，围场满族蒙古族自治县六项基本污染物全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）其他大气污染物环境质量现状 根据本项目的排污特征，确定排放的其他污染物为TSP。TSP现状监测数据引用《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》（报批版）中环境空气质量检测报告数据，监测时间为2023年5月24日至2023年5月30日。 二号监测点位位于本项目厂区东侧1.19km处（见附图4），其监测点位、监测因子与数据的时效性均满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。环境空气中总悬浮颗粒物浓度现状检测结果如下： ①监测点位：二号 ②监测因子：TSP ③监测日期与监测频次 监测日期：2023年5月24日-2023年5月30日 监测频次：监测7天 ④检测结果 表3-2 环境空气质量现状监测结果与统计情况一览表 监测项目; 监测点; 浓度范围; 标准值; 单位; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. TSP24小时平均浓度值; 二号; 42-105; 300; μg/m3; 35; 0; 达标. 根据上表可知，项目所在区域环境空气质量现状中：TSP的24小时平均浓度值范围为42-105μg/m3。经分析，区域环境空气质量监测结果中TSP无超标项目，故区域环境空气质量现状TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、地表水环境 本项目厂区南侧187.6m为伊逊河支流道坝子沟河，东侧750.38m为伊逊河。伊逊河是滦河的一级支流，发源于围场满族蒙古族自治县哈里哈乡，流经围场满族蒙古族自治县、隆化县、滦平县，至双滦区滦河镇汇入滦河，于双滦区大龙庙村汇入滦河，河长236.55公里，流域面积6734平方公里，共布设地表水常规监测断面2个。根据《2023年承德市生态环境状况公报》，伊逊河水质总体为优，与2022年持平。监测的2个断面中，唐三营水质为Ⅲ类、李台为Ⅱ类。 项目所在区域的地表水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求。 3、声环境 本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，区域环境为农村环境，区域声环境质量良好，故不开展声环境现状调查。 4、生态环境 本项目为混凝土搅拌站建设项目，租用村委会土地建设，不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，不开展生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，原则上不开展环境质量现状调查。本项目为混凝土搅拌站项目，生产废水为搅拌机冲洗废水、洗车废水，其主要污染物为SS。搅拌机清洗废水和车辆冲洗废水经厂区三级沉淀池处理后循环使用。三级沉淀池及旱厕进行一般防渗，渗透系数小于等于1.0×10-7cm/s。本项目产生的废水循环于生产，无生产废水垂直入渗途径。本项目危险废物贮存间防渗处理，地面硬化，采用防渗层为1m厚黏土层的基础防渗处理措施（渗透系数不大于10-7cm/s），至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料进行防渗。采取有效危险废物管控措施，可有效阻断危险废物污染土壤和地下水的途径，本项目不存在地下水、土壤的污染途径，无需开展土壤及地下水现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.环境空气保护目标 根据现状调查，该项目周边无自然保护区、风景名胜区、文化区等重点保护目标。根据项目性质及周围环境特征，本项目主要环境保护目标见下表： 表3-3 大气环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对场址方位; 相对场界距离/m. 经度（°）; 纬度（°）. 环境 空气; 117.655463; 42.002148; 五号村; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类标准; W; 283.47. 2.声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境保护目标 本项目不涉及生态环境保护目标。项目厂区与生态环境保护红线距离3.1km，与生态保护红线关系图见图1-1。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 施工期废气执行河北省《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值要求。 表3-4 施工期废气排放标准 污染物; 标准数值; 标准来源. PM10; 80μg/m3，≤2次/天; 河北省《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值要求. 备注：PM10排放标准为监测点浓度限值，指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. 运营期水泥入罐和存储产生的粉尘有组织排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物的浓度限值；石子、砂子配料装卸、传送带传送产生的无组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2无组织排放限值的要求；具体标准值见下表： 表3-5 大气污染物排放标准 类别; 污染物排放形式; 污染物名称; 标准值; 执行标准. 废气; 无组织排放; 颗粒物; 监控点与参照点总悬浮颗粒物1h浓度值的差值＜0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2无组织排放限值的要求. 水泥罐入罐和存储有组织排放; 颗粒物; ≤10mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物的浓度限值. 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值。 表3-6 噪声排放标准 项目; 污染物; 标准数值; 标准来源. 施工期噪声; 等效连续A声级; 昼间70dB（A）; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 夜间55dB（A）. 运营期噪声; 等效连续A声级; 昼间60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准. 夜间50dB（A）. 3、固体废物控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家主要污染物总量控制指标要求，结合本项目的排污状况如下： 本项目不设置燃料燃烧装置，不产生二氧化硫和氮氧化物，项目大气污染物主要为颗粒物。本项目生产过程产生的废水为洗车废水、搅拌机冲洗废水，所有废水经厂区三级沉淀池收集后，循环生产使用，不外排。职工生活盥洗污水成分简单，用于厂区洒水降尘和绿化，不外排。因此本项目建议不给出污染物总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工扬尘环境保护措施 施工期期间影响环境空气质量的主要污染物为扬尘，来源于多项粉尘无组织源：地面清理，建筑材料及建筑垃圾的装卸、堆存，建筑施工、后期场地清理以及运输车辆的出入等均产生扬尘。为有效控制施工期扬尘产生的影响，根据《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕第1号）中的相关要求，建设单位在施工期拟采取以下控制措施： （1）在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； （2）在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座；对施工现场出入口、场地施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处理，并保持地面整洁； （3）在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出； （4）按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料； （5）在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施； （6）建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中退房并采取密闭或者遮盖等防尘措施； （7）文明施工。 施工期采取以上措施后，可以明显地降低施工场地周围环境空气的扬尘浓度，施工期颗粒物排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值：监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值限值≤80μg/m3，达标判定依据为≤2次/天，对区域大气环境影响较小。 2、施工期废水防治措施 本项目施工期的水污染来自施工过程产生的施工期工人生活污水、施工作业产生的施工废水以及下雨时冲刷浮土及建筑泥沙等产生的地表径流污水（主要污染物为SS）。 施工场地堆放的建筑材料可能受雨水冲刷产生的施工废水形成地面漫流，影响地下水质，故施工过程应设置专门的雨水通道和施工场地截流围堰，防止雨污水排入河道。施工污水利用三级沉淀池澄清后重复利用，禁止外排，三级沉淀池底部应砌筑防渗层或打抗渗砂浆，渗透系数≤1×10-7cm/s，悬浮物进行沉淀后回收利用。废水澄清后可用于建筑工地洒水抑尘。 施工期工人生活污水产生量较少，水质简单，生活污水洒至施工场地用于降尘，不会对区域水环境产生影响。 采取上述措施后，施工期对周边水环境影响较小。 3、施工期噪声防治措施 在施工过程中，噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声。施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，为尽可能减少噪声对周边居民产生影响，采取以下降低噪声措施： （1）施工单位选用降低噪声设备和先进的工艺，保持设备处于良好的运转状态。施工中闲置设备及时关闭。对于动力机械设备进行经常检修，减少由于部件松动等原因引起的噪声； （2）项目仅在昼间施工，不在夜间（22:00~6:00）施工； （3）在需连续施工的特殊工段，应首先对周围单位做好协调工作，然后经有关部门批准，办理相应手续后，公告附近单位； （4）施工现场使用预拌混凝土，降低产噪设备的使用频次； （5）对于运输材料、土石方等物料的车辆，施工单位应保持运输车辆技术性能良好、不见紧固、无刹车尖叫声等，加强管理，经过保护目标时运输车辆减速慢行、减少鸣笛，厂内运输车辆不在施工场地长时间行驶，以降低对周围声环境的影响； （6）加强施工期环境监理，施工单位设专人负责施工机械的养护和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，定期对现场工作人员进行培训，每个工人严格按照规范施工各类机械设备，避免因故障产生突发噪声。 在采取上述措施后，可确保施工厂界噪声达标排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，且施工期噪声影响将随着施工期结束而终止。 4、施工期固体废物防治措施 施工期的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾经集中收集后，清运至当地的垃圾收集点，对当地环境影响较小。施工过程中产生的建筑垃圾，能回收利用的回收利用，不能回收利用的运至建筑垃圾填埋场。 采取上述措施后，施工期对周边环境影响较小。 5、施工期防治沙化措施 根据河北省生态环境厅办公室《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函〔2023〕326号），承德沙区范围主要涉及的地域有丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县、平泉市。本项目位于承德市围场满族蒙古族自治县，通过与河北省“三线一单”信息管理平台“全省沙化土地”数据套合，厂区位于沙化区域内。为减少施工过程中对沙区产生进一步影响，项目拟采取以下措施： （1）严格控制施工活动范围，施工期间不得随意碾压项目施工范围外固沙植被，避免对项目占地范围外的区域造成扰动。合理规划工程占地，减少扰动面积，尽量减少施工活动对植被的破坏，施工前对施工人员进行环保培训，禁止采伐项目范围外植物； （2）加强施工管理，严格控制施工作业范围。施工完毕，尽快整理施工现场，防止由于地表扰动造成的水土流失； （3）施工期加强土石方的调配和优化，以挖做填，减少弃土量； （4）施工期遭遇雨季，可用沙袋或草席压住施工面进行暂时防护，以防水土流失现象，应按设计要求的范围进行施工，不能随意扩大施工范围，也不能随意设置弃土场，减少开挖面； （5）施工期间严格落实防沙治沙生态保护措施，不得造成或加剧沙化。项目建设过程中严格落实环境影响评价文件、水土保持文件等提出的生态保护及水土流失综合治理措施； （6）优化施工组织，避免在大风天气进行土方作业。缩短施工时间，土石方工程分层开挖、分层堆放、分层回填，防止沙化土地活化，减少水土流失； （7）严格控制施工作业带宽度，施工场地及时进行清理平整，施工结束后，及时恢复项目植被，减少地表扬沙起尘，以防沙治沙； 本项目通过采取以上措施后，不会对沙化区造成进一步影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响和保护措施 1.1污染物产排污情况 项目运营期产生的大气污染物主要为原料堆存和装卸过程产生的粉尘、水泥入罐储存产生的粉尘、骨料仓配料粉尘、搅拌工序产生的粉尘、运输扬尘等。本项目各产污工序大气污染物产生及排放情况详见下表： 表4-1 各工序污染物产生及排放情况表 产污环节; 污染物种类; 排放方式; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（kg/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 水泥入罐存储; 颗粒物; 有组织; 9.72; 5.04; 720; 48.6; 0.025; 3.63. 原料堆存和装卸过程粉尘及厂区未收集粉尘; 颗粒物; 无组织; 0.057; 0.029; /; 5.6; 0.003; /. 原料配料产生的粉尘; 颗粒物; 无组织; 71.96; 37.48; /; 97; 0.05; /. 车辆运输; 颗粒物; 无组织; 0.776; 0.4; /; 77.6; 0.04; /. 1.2源强核算 ①搅拌工序产生的粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中水泥厂逸散尘产物系数计算本项目上料和搅拌过程颗粒物的产生量，根据企业中水泥厂逸散尘产物系数计算本项目搅拌过程颗粒物的产生量，原料的掺和产生系数为0.025kg/t，项目生产设备年运行时间为1920h（240d×8h），原料量为48.1万t/a。 经计算，本项目混凝土搅拌原料处理量为48.1万吨t/a，颗粒物产生量为12.025t/a，产生速率6.26kg/h；石子、砂子计量后，通过传送皮带（密闭处理）输送至搅拌主机，水泥通过密闭螺旋运输机经计量后输送至搅拌机内。搅拌楼密闭，采用液压门式卸料斗，入料口封闭，搅拌机组内设置的袋式除尘器，袋式除尘的排气口直接接入密封的搅拌室，搅拌过程为一个密封循环过程，无废气排放上料和搅拌过程产生的粉尘经除尘设施收集后，作为原料回用于生产，不外排。 ②水泥入罐存储 本项目共设置8座水泥罐均为150t钢质水泥罐。 评价依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）中，各种水泥制品中，物料输送储存工序工业颗粒物产污系数为kg/t产品为0.12进行计算。项目总计需要水泥81000t/a，则根据核算：8个水泥罐粉尘初始产生总量为9.72t/a，单个水泥罐粉尘量为1.22t/a，初始产生速率为5.04kg/h，初始产生浓度约为720mg/m3。 项目针对水泥罐采取的治理措施为：水泥罐顶部分别配带1套布袋式除尘器（共计8套），除尘器收集的粉尘重新利用，净化的气体由除尘器排放口排放。系统风机风量为7000m3/h，工序运行时间1920h（单罐240h）。根据上述参数计算，项目水泥罐产生的粉尘经筒仓顶部配带的布袋式除尘器（效率99.5%）处理后，净化的气体由除尘器排放口排放，粉尘颗粒物排放量为48.6kg/a（单罐6.1kg/a），排放速率为0.025kg/h，排放浓度为3.63mg/m3。 ③堆放库物料堆存和装卸过程产生的无组织粉尘 项目原料堆放库区采用封闭式钢结构，对颗粒物向外环境逸散过程起到阻隔作用，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，堆场的扬尘源排放量是装卸引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，本项目原料堆存于封闭库内，不产生风蚀扬尘，风蚀扬尘按0计算，则本项目堆场的扬尘源排放量计算公式如下： 式中： WY——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a； Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t； m——每年料堆物料装卸总次数；原料装卸8000次； Gyi——第i次装卸过程的物料装卸量，t；原料装卸每次50t； 原料库装卸运输过程的扬尘排放系数的估算公式如下： 式中： Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t； u——地面平均风速，m/s，取2m/s； M——物料含水率，%。原料M=2%。 ki——物料的粒度乘数，如下表所示； η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%，如下表所示。 表4-2 装卸过程产生的颗粒物粒度乘数 粒径; TSP. 粒度乘数/无量纲; 1. 表4-3 堆场扬尘控制措施的控制效率 控制措施; TSP控制效率. 建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围; 90%. 根据上述公式计算，堆场装卸运输过程的扬尘TSP排放系数Eh为0.000141kg/t，原料堆场扬尘源中颗粒物总产生量WY为0.0565t/a，生成速率为0.029kg/h；则企业在原料堆存和装卸过程无组织排放量为0.0056t/a，排放速率为0.003kg/h。 ④原料配料产生的粉尘 砂子、石子主要产尘工序为配料过程。砂子、石子通过装载机运输至料仓进行装卸，此过程产生一定的扬尘。评价参考《无组织排放源常用分析与估算方法》（李亚军，西北铀矿地质，2005年）中推荐的起尘公式进行计算： 式中： Qy—装卸起尘量，kg； H—装卸平均高度，m，取1.0m； Gi—i种设备年装卸量，t，项目石子240000t、砂子160000t； Vi—35m上空风速，m/s，取4m/s； W—含水量%，取4%； fi—i类风速年频率（≥5m/s的风频为5%）%； a—大气降水修正系数，0.40。 经计算，该工序扬尘的产生情况列表如下： 表4-4 砂子、石子装卸扬尘产生情况一览表 厂区; 位置; 工艺过程; 起尘量（t）. 混凝土配料; 原料石子料仓; 配料仓装卸; 43.18. 原料砂子料仓; 配料仓装卸; 28.78. 合计; 71.96. 则本工序颗粒物产生量为71.96t/a，产生速率为37.48kg/h。依据工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册中附录中关于粉尘控制措施控制效率和堆场类型控制效率中核算，各个料仓均为封闭式厂房则控制效率为99%，上方设置水喷淋抑制措施，该措施净化效率为74%，经过两种方式净化后少量无组织排放，颗粒物排放量为0.097t/a，排放速率为0.05kg/h。 ⑤车辆运输道路扬尘 项目运输车辆在行驶过程中产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，按下列经验公式计算： 式中： Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； V——车辆行驶速度，km/h； W——汽车载重量，吨/辆； P——路面状况，以每平米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2。 项目车辆在厂区内行驶距离按200m计，项目年运输原料及成品车次共约25000次；平均车重按50t计，以10km/h的速度行驶，对道路路况以0.05kg/m2计，则经过核算，项目运输扬尘量为0.776t/a，产生速率为0.40kg/h。通过厂区内道路地面硬化、车辆减速慢行、物料遮盖、道路及时清扫、道路定期洒水等措施，减少运输扬尘的产生，采取上述措施后，道路运输产生的扬尘可减少90%，则运输扬尘的排放总量为0.0776t/a，排放速率为0.04kg/h。 1.3污染治理措施 本项目搅拌楼密闭，采用液压门式卸料斗，入料口封闭，搅拌机组内设置的袋式除尘器，袋式除尘的排气口直接接入密封的搅拌室，搅拌过程为一个密封循环过程，无废气排放上料和搅拌过程产生的粉尘经除尘设施收集后，作为原料回用于生产，不外排。 水泥入罐卸料和存储粉尘经灌顶布袋除尘器处理后有组织排放。单台除尘器处理能力为7000m3/h，用于净化水泥入罐和存储含尘废气。 项目共设置8台布袋除尘器详细情况详见下表： 表4-5 项目大气污染物治理设施一览表 项目; 编号; 处理能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 水泥灌顶排放口1#; TA001; 7000m3/h; 100%; 99.5%; 是. 水泥罐顶排放口2#; TA002; 7000m3/h; 100%; 99.5%; 是. 水泥罐顶排放口3#; TA003; 7000m3/h; 100%; 99.5%; 是. 水泥罐顶排放口4#; TA004; 7000m3/h; 100%; 99.5%; 是. 水泥罐顶排放口5#; TA005; 7000m3/h; 100%; 99.5%; 是. 水泥罐顶排放口6#; TA006; 7000m3/h; 100%; 99.5%; 是. 水泥罐顶排放口7#; TA007; 7000m3/h; 100%; 99.5%; 是. 水泥罐顶排放口8#; TA008; 7000m3/h; 100%; 99.5%; 是. 1.4污染治理设施可行性论证： 本项目混凝土搅拌过程产生的粉尘经搅拌机组的除尘器收集后作为原料，进入产品，不向大气中排放。水泥入罐存储粉尘各自经灌顶布袋除尘器处理后排放，水泥罐为封闭罐体，不考虑水泥入罐时无组织粉尘排放。 项目采用脉冲式布袋除尘器对含尘废气进行净化处理。脉冲式布袋除尘器除尘效率高，漏气率低，占地少，操作稳定可靠，属于非金属加工制造业较为成熟的大气污染治理措施。脉冲式布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。脉冲式脉冲袋式除尘器除尘效率高，漏气率低，占地少，密封性好，滤袋寿命长、维修工作量小，操作稳定可靠，具有良好的经济效益，环保措施技术上可行。 项目原料堆存库、配料口均采用封闭式钢结构，对颗粒物向外环境逸散过程起到阻隔作用，并设置水喷淋装置抑尘，进一步控制厂界内粉尘的逸散，两种措施共用，抑尘效率更高，环保措施技术上可行。 车辆运输时产生的粉尘经采取厂区内道路地面硬化、及时清扫、定期洒水、车辆减速慢行、进出厂区冲洗、物料遮盖等措施后，可显著抑制颗粒物的排放，环保措施技术上可行。 综上所述，项目采用的大气污染防治措施实用性强，效果明显，采用的大气污染防治措施可行。 1.5自行监测要求及计划 排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），企业应定期委托有资质的环境监测单位对项目的废气进行监测，为环境管理提供依据。排放口基本情况及项目自行监测要求见下表。 表4-6 大气排放口基本情况表 编号; 名称; 类别; 排气筒底部中心坐标（°）; 排气筒参数. 污染物名称; 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度/℃. DA001; 水泥罐顶除尘器排放口#1; 颗粒物; 117.661211; 42.001186; 23.5; 0.28; 20. DA002; 水泥罐顶除尘器排放口#2; 颗粒物; 117.661194; 42.001173; 23.5; 0.28; 20. DA003; 水泥罐顶除尘器排放口#3; 颗粒物; 117.661188; 42.001162; 23.5; 0.28; 20. DA004; 水泥罐顶除尘器排放口#4; 颗粒物; 117.661193; 42.001146; 23.5; 0.28; 20. DA005; 水泥罐顶除尘器排放口#5; 颗粒物; 117.661274; 42.001122; 23.5; 0.28; 20. DA006; 水泥罐顶除尘器排放口#6; 颗粒物; 117.661296; 42.001133; 23.5; 0.28; 20. DA007; 水泥罐顶除尘器排放口#7; 颗粒物; 117.661304; 42.001144; 23.5; 0.28; 20. DA008; 水泥罐顶除尘器排放口#8; 颗粒物; 117.661307; 42.001154; 23.5; 0.28; 20. 表4-7 废气自行监测要求及计划 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监 控点; 颗粒物; 每年一次; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织排放限值的要求. 水泥罐顶除尘器1#排放口; 颗粒物; 每年一次; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1新建企业大气污染物最高允许排放浓度中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度限值要求. 水泥罐顶除尘器2#排放口; 颗粒物; 每年一次. 水泥罐顶除尘器3#排放口; 颗粒物; 每年一次. 水泥罐顶除尘器4#排放口; 颗粒物; 每年一次. 水泥罐顶除尘器5#排放口; 颗粒物; 每年一次. 水泥罐顶除尘器6#排放口; 颗粒物; 每年一次. 水泥罐顶除尘器7#排放口; 颗粒物; 每年一次. 水泥罐顶除尘器8#排放口; 颗粒物; 每年一次. 1.6污染物达标排放分析 ①有组织废气达标分析 表4-8 大气污染物有组织排放情况一览表 排污口; 污染物; 有组织排放参数; 标准排放参数; 是否达标. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. DA001; 颗粒物; 3.63; 0.025; 10; /; 达标. DA002; 颗粒物; 3.63; 0.025; 10; /; 达标. DA003; 颗粒物; 3.63; 0.025; 10; /; 达标. DA004; 颗粒物; 3.63; 0.025; 10; /; 达标. DA005; 颗粒物; 3.63; 0.025; 10; /; 达标. DA006; 颗粒物; 3.63; 0.025; 10; /; 达标. DA007; 颗粒物; 3.63; 0.025; 10; /; 达标. DA008; 颗粒物; 3.63; 0.025; 10; /; 达标. 由上表可知，项目混凝土水泥入罐存储有组织排放的颗粒物浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物的浓度限值。 ②无组织污染物排放达标分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的预测软件EIAPro2018中AERSCREEN估算模型，筛选计算及评价等级模板进行初步预测，无组织面源的厂界最大落地浓度进行估算。厂界废气排放达标论证结果如下表。 表4-9 点源主要预测参数一览表 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; PM10. 水泥罐#1; 117.661211; 42.001186; 916.00; 23.5; 0.28; 13; 20; 240; 正常工况; 0.025. 水泥罐#2; 117.661194; 42.001173; 916.00; 23.5; 0.28; 13; 20; 240; 正常工况; 0.025. 水泥罐#3; 117.661188; 42.001162; 916.00; 23.5; 0.28; 13; 20; 240; 正常工况; 0.025. 水泥罐#4; 117.661193; 42.001146; 916.00; 23.5; 0.28; 13; 20; 240; 正常工况; 0.025. 水泥罐#5; 117.661274; 42.001122; 916.00; 23.5; 0.28; 13; 20; 240; 正常工况; 0.025. 水泥罐#6; 117.661296; 42.001133; 916.00; 23.5; 0.28; 13; 20; 240; 正常工况; 0.025. 水泥罐#7; 117.661304; 42.001144; 916.00; 23.5; 0.28; 13; 20; 240; 正常工况; 0.025. 水泥罐#8; 117.661307; 42.001154; 916.00; 23.5; 0.28; 13; 20; 240; 正常工况; 0.025. 表4-10 矩形面源主要预测参数一览表 污染源名称; 坐标（°）; 海拔（m）; 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）; TSP. 原料库堆放; 117.661325; 42.001743; 915.00; 51.22; 29.32; 10.00; 0.003. 配料工序; 117.66124; 42.001468; 916.00; 22.04; 11.99; 10.00; 0.05. 表4-11 圆形面源主要预测参数一览表 污染源名称; 坐标（°）; 海拔（m）; 圆形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 面源半径（m）; 有效高度（m）; TSP. 车辆运输; 117.661065; 42.000952; 916.00; 3; 10.00; 0.04. 表4-12 厂界离散点预测计算结果 离散点信息; 背景值; 贡献值. 离散点名称; 经度（度）; 纬度（度）; 海拔（m）; TSP(μg/m3); TSP(μg/m3). 西厂界; 117.66073; 42.001254; 916.0; 42~105; 123.13. 东厂界; 117.661752; 42.001093; 915.0; 42~105; 120.23. 南厂界; 117.661197; 42.000553; 914.0; 42~105; 111.01. 北厂界; 117.661494; 42.001757; 917.0; 42~105; 110.77. 由上表可知，本项目运营期排放的颗粒物中西厂界贡献值最高，浓度为0.123mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中颗粒物无组织排放周界外浓度与监测点差值0.5mg/m3，实现达标排放。 2、水环境影响和保护措施 2.1废水产生情况 ①生活污水 项目厂内不设食宿和洗浴，员工生活污水主要为员工生活盥洗污水，生活用水量参照河北省地方标准《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）中所规定的用水定额：职工工作时用水按22m3/人·a，本项目职工20人，用水量为1.83m3/d（440m³/a）。职工盥洗污水按照用水量的80%计算，则职工盥洗污水产生量为1.47m3/d（352m³/a），产生量较少，用于厂区洒水降尘。 ②生产废水 本项目生产废水为搅拌机冲洗废水、洗车废水。搅拌机冲洗废水、洗车废水产生量为14.67m3/d，其中主要污染物为SS，经厂区三级沉淀池收集，自然沉淀处理后，循环使用，不外排。 表4-13 项目水污染产生和排放情况一览表 厂区; 产生工序; 污染物类别; 污染物种类; 废水产生量m3/d; 废水去向; 排放方式. 搅拌站厂区; 生活办公; 盥洗污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮等; 1.47; 厂区洒水抑尘和绿化; 综合利用不排放. 车辆清洗; 清洗废水; SS; 14.67; 三级沉淀池澄清后循环利用; 循环利用不排放. 搅拌机清洗. 2.2废水污染治理设施的可行性 本项目拟采取的水污染控制措施为：本项目生产废水为搅拌机冲洗废水、洗车废水，生产废水经厂区三级沉淀池收集，自然沉淀处理后，循环使用于生产，不外排。本项目生产废水中主要污染物为SS，成分较为简单，为防止三级沉淀池的废水经垂直入渗途径造成区域地表水和地下水环境污染，本项目对三级沉淀池四周及底部采取一般防渗标准，渗透系数≤10-7cm/s。搅拌机冲洗废水、洗车废水产生量为14.67m3/d，本项目在厂区中部设置一个容积为100m2的三级沉淀池，三级沉淀池容量满足本项目生产废水的循环使用量，本项目废水处理措施有效，具有环境可行性。 生活盥洗污水洒水降尘：项目进行混凝土生产，厂区内每天易积存一定量的粉尘，大风天在风力作用下，地面的尘容易飞散至空中，产生一定的影响。项目职工盥洗水洒水降尘，并且投入一定的专用水定期进行厂区地面降尘，经地面的蒸发作用，损耗，用于降尘的水蒸发至空气中，既可降低厂区的扬尘排放，又可实现水资源的综合利用，废水全部实现综合利用，不外排至地表水环境中。该污水处理技术具有可行性。 2.3地表水环境影响分析结论 综上，项目产生的废水综合利用、消纳，或者循环利用，不外排，项目拟采取的水污染控制措施具有可行性，项目产生的地表水环境影响可接受。 3、噪声环境影响和保护措施 本项目运营期昼间生产8h，年运行240天，夜间不生产，产生的噪声主为混凝土搅拌机、装载机、输送泵车、风机、地秤、原料运输带等设备运行过程中产生的机械噪声以及搅拌运输车产生的交通噪声等。项目拟采用选用低噪声设备、基础减振等措施降低噪声影响。 按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 评价使用石家庄环安科技有限公司的噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）V4标准版（版本V4.2.2023.4）进行噪声预测。预测过程中，各噪声设备在一定的距离处可以被视作点源，设备所处位置、与墙壁的距离、与预测点的距离、隔墙厚度等均按实际布设确定，未考虑地形因素的影响。 主要噪声源及治理措施见下表： 表4-14 噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声功率级）/（dB(A)）. 1; 原料输送带1; /; 555.42; 454.82; 1; 72; 基础减震; 昼间. 2; 原料输送带2; /; 568.53; 452.38; 1; 72; 基础减震; 昼间. 3; 地磅; /; 500.12; 388.05; 1; 70; 选用低噪声设备; 昼间. 表4-15 噪声源强调查清单（室内声源） 序 号; 建筑物 名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控 制措施; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行时 段; 建筑物 插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. （声功率级）/（dB(A）; X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. 1; 搅拌楼; 搅拌机1; /; 75; 封闭厂房，基础减震; 541.93; 409.8; 1; 1.61; 73.84; 昼间; 21; 52.84; 1. 2; 搅拌楼; 搅拌机2; /; 75; 封闭厂房，基础减震; 551.57; 406.35; 1; 2.95; 73.72; 昼间; 21; 52.72; 1. 预测结果如下所示： 图4-1 噪声贡献值等声级线图 表4-16 项目噪声源在各个厂界的预测结果 序号; 声环境保护目标名称; 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 贡献值超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间. 1; 北厂界; 60; 32.47; 达标. 2; 西厂界; 60; 38.13; 达标. 3; 东厂界; 60; 40.33; 达标. 4; 南厂界; 60; 29.09; 达标. 根据上表可知，厂界噪声昼间贡献值范围为：29.09dB（A）-40.33dB（A），厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）。 企业自行监测要求 项目噪声源监测要求详见下表： 表4-17 项目噪声监测要求一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 噪声; 四厂界外1m处; 噪声; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求. 4、固体废物影响和处置措施 4.1固体废物的产生和处置情况 项目生产运行阶段产生的固体废物主要为生活垃圾、除尘灰、沉淀池底泥。项目生产运行阶段产生的危险废物主要为废润滑油、废润滑油桶。 ①生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则员工生活垃圾产生量约为10kg/d（2.4t/a）。本项目员工生活垃圾集中收集，由环卫部门统一进行清运、处置。 ②一般固体废物 本项目运营过程中会产生除尘器除尘灰、沉淀池底泥。除尘灰产生量约为100.446t/a，沉淀池底泥产生量约为3.208t/a，两种废物集中收集后回用于生产。 ③危险废物 设备维修过程中会产生废润滑油、废润滑油桶，其中，废润滑油产生量约为0.1t/a、废润滑油桶产生量为0.05t/a。废润滑油、废润滑油桶在厂区内危险废物贮存间内分区储存，定期交有资质的单位转移、处置。 项目运营期固体废物产生情况详见下表。 表4-18 一般固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 属性; 编码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t）; 贮存 方式; 处置方式及去向; 利用或处置量（t）. 1; 生活 垃圾; /; /; /; 固态; /; 2.4; 垃圾桶; 环卫部门定期清运; 2.4. 2; 除尘灰; 一般固废; SW59 900-099-S59; /; 固态; /; 100.45; 除尘器收尘斗; 集中收集后回用于生产; 100.45. 3; 沉淀池底泥; 一般固废; SW59 900-099-S59; /; 固态; /; 3.2; 三级沉淀池; 集中收集后回用于生产; 3.2. 表4-19 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t）; 产生工序及 装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.1; 设备 检修; 液态; 矿物 油; 矿物油; 1年; T，I; 危险废物集中收集后，分区暂存于危险废物贮存间内，定期委托有资质的单位进行转运及处置. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.05; 设备 检修; 固态; 矿物 油桶; 沾染的矿物油; T，I. 综上分析，一般工业固体废物贮存场所符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物的要求。 4.2危险废物环境影响分析 ①危险废物贮存场所环境影响分析 （1）选址可行性分析 本项目危废暂存间设置于厂区北侧，对照《危险废物贮存污染控制标准》相关选址要求符合性如下： 表4-20 危废贮存场所选址分析 《危险废物贮存污染控制标准》相关选址要求; 本项目情况; 符合性分析. 选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求; 贮存设施所在地位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县龙头山镇大字村，周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的敏感目标; 符合. 贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区; 贮存设施所在地不涉及生态保护红线，不涉及基本农田和其他需要特别保护的区域，不涉及溶洞区和严重自然灾害影响的地区; 符合. 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点; 贮存设施所在地为龙头山镇大字村，不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡及法律法规规定禁止贮存危险废物的地点; 符合. 综上，项目危废暂存间选址符合《危险废物贮存污染控制标准》贮存设施选址要求。 （2）危险废物贮存场所可行性分析 本项目厂区新建危废暂存间一座，建筑面积为10m2。危险废物贮存间按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求制定相应危险废物管理制度。具体如下： 1）危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 2）危险废物贮存设施已配备通讯设备、照明设施和消防设施。 3）根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗以及其他环境污染防治措施，设置必要的贮存分区，不同贮存分区之间采取隔离措施。隔离根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式，避免不相容的危险废物接触、混合。 4）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施。地面硬化，采用防渗层为1m厚黏土层的基础防渗处理措施（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料进行防渗。 5）危险废物贮存期限按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，及时交由资质单位集中处置。 6）根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中分类管理划分原则，本项目属于同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位，属于危险废物登记管理单位，项目运营后应按照危险废物登记管理单位相关要求制定危险废物管理计划和建立危险废物管理台账。危险废物管理计划内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；危险废物管理台账应如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；企业应通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。 7）贮存设施或场所、容器和包装物按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 根据危险废物产生情况和危险废物贮存场所设计，分析危险废物贮存场所贮存能力可行性，具体情况见下表。 表4-21 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期（月）. 1; 危险废物贮存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 厂区南侧; 10m2; 桶装; 0.1t/a; 12个月. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; /; 0.05t/a; 12个月. （8）贮存场所环境影响分析 本项目危险废物均采用专用容器密闭储存，废润滑油桶全部加盖密封，贮存过程中挥发量较少，不会对环境空气产生明显影响；项目危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，在采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐处理等措施基础上，可有效防止危险废物泄漏可能对地下水、地表水及土壤环境产生影响。 ②运输过程的环境影响分析 从厂区内产生工艺环节运输到危险暂存间可能产生散落、泄漏，有可能污染土壤和地下水，因此从厂区内产生的环节运输到危险废物贮存间，采用专用设备进行运输，并派专人负责运输转运，加强对运输人员的培训，减少运输过程的散落、泄漏。 本项目危险废物由危废贮存间至有资质的危险废物处置单位，运输由有资质单位进行运输，建设单位应配合危险废物中转作业，中转装卸及运输过程应遵守如下技术要求： （1）装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 （2）装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 （3）危险废物装卸区应设置必要的隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐等必要的应急设施。 ③委托利用或者处置的环境影响分析 企业暂未签订危险废物委托处置单位，根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别等，本评价给出建设项目产生危险废物的委托处置途径，并给出3家具有危险废物经营许可证的单位如下所示，待项目运营后企业可根据实际情况选择。 （1）承德双然环保科技有限公司 承德双然环保科技有限公司位于河北省承德市双滦区西地转盘东侧承德双滦泽坤保温材料厂院内，核准经营类别：HW03废药物、药品；HW04农药废物（900-003-04）；HW05木材防腐剂废物（201-001-05、201-002-05、201-003-05、201-004-05）；HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-401-06、900-402-06、900-404-06）；HW08废矿物油与含矿物油废物（900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08）、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液；HW11精（蒸）馏残渣（451-001-11、451-002-11、451-003-11、309-001-11、900-013-11）；HW12染料、涂料废物（900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12）；HW13有机树脂类废物（900-014-13、900-015-13抗生素除外、900-016-13）；HW16感光材料废物（231-001-16、231-002-16、900-019-16）；HWl7表面处理废物（除336-050-17、336-056-17外）；HW21含铬废物（314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21）；HW22含铜废物；HW23含锌废物；HW29含汞废物（231-007-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-452-29）；HW34废酸（900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34）；HW35废碱（除251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35外）；HW36石棉废物（除109-001-36、261-060-36、373-002-36外）；HW37有机磷化合物废物（900-033-37）；HW46含镍废物（900-037-46）；HW48有色金属采矿和冶炼废物；HW49其他废物（309-001-49、900-042-49、900-053-49除外）；HW50废催化剂（271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50）。收集规模：22000吨/年（HW08类12000吨/年、其他类危废10000吨/年）；核准经营方式：收集、贮存；许可证有效期：2024.1.1-2025.12.31。 （2）承德金隅水泥有限责任公司 承德金隅水泥有限责任公司位于承德市鹰手营子矿区北马圈子镇南马圈子村，核准经营类别：水泥窑协同处置：HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07（除336-005-07外）、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17（除336-100-17外）、HW18、HW19、HW24、HW32、HW33（仅限092-003-33）、HW34、HW35、HW37、HW38（除261-064-38、261-065-38外）、HW39、HW40、HW47、HW49（除309-001-49、900-044-49、900-045-49外，900-053-49中水俣公约受控化学物质除外，772-006-49中具有感染性的废物除外）、HW50（261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）。以上类别不包括反应性危险废物。核准经营规模：30000吨/年；核准经营方式：收集、贮存、处置；许可证有效期：2023.3.21-2028.3.20；许可证编号：1308040063；许可证流水号：冀环危证201707号。 （3）乐亭县海畅环保科技有限公司 乐亭县海畅环保科技有限公司位于乐亭县临港产业聚集区，核准经营类别：综合利用类别：HW08（900-199-08（油泥除外）、900-201-08、900-203-08、900-209-08（废石蜡除外）、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08、398-001-08）、HW09、HW08（900-249-08）、HW49（900-041-49）（特指用于接收HW08、HW09类危险废物产生的废弃包装物、容器）；焚烧处置类别：HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW39、HW40、HW49（除309-001-49、900-044-49、900-045-49、900-053-49外）。核准经营规模：综合利用：HW08（900-199-08（油泥除外）、900-201-08、900-203-08、900-209-08（废石蜡除外）、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08、398-001-08），经营规模44500吨/年；HW09，经营规模14500吨/年；HW08（900-249-08）、HW49（900-041-49）（特指用于接收HW08、HW09类危险废物产生的废弃包装物、容器），经营规模1000吨/年；焚烧处置：7869.65吨/年。核准经营方式：收集、贮存、利用、处置；许可证有效期：2021.1.1-2025.12.31；许可证编号：1302250008；许可证流水号：冀环危许202008号。 本项目所产生的危险废物为废润滑油、废润滑油桶，年产生量约0.15吨，以上3家公司危险废物核准经营类别均涵盖本项目危险废物类别，且远小于其经营规模，考虑项目距离承德双然环保科技有限公司较近，项目建成后可委托承德双然环保科技有限公司对本公司产生的危险废物进行收集和贮存。 ④危险废物收集、储存、转运过程应急预案 危险废物收集、转运过程应编制相应的应急预案及意外事故风险防范措施，针对危险废物收集、中转过程产生的事故易发环节应定期组织应急演练。 危险废物收集、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风险应急预案立即采取如下措施： （1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向环保主管部门进行报告。 （2）对事故受到污染的土壤和水体等进行相应的清理和修复。 （3）清理过程产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 （4）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，佩戴防护用具。 通过采取上述各项治理措施后，项目生产运行阶段固体废物均得到妥善处置，对区域环境质量影响较小。 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 本项目生产废水为搅拌机和运输车辆冲洗废水，冲洗废水经三级沉淀池澄清后循环使用，不外排；职工日常办公生活产生盥洗污水，水质较为清洁，成分较为简单，泼洒至厂区地面用于洒水降尘使用。 本项目涉及区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 （1）重点防渗区：危险废物贮存间 重点防渗区防渗要求：应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1×10-10cm/s）或其他防渗性能等效的材料。 （2）一般防渗区：三级沉淀池及旱厕。一般防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；或参照GB16889执行。 （3）简单防渗区：其他区域 简单防渗区防渗要求：一般地面硬化。 综上所述，本项目在满足分区防渗的前提下，对土壤、地下水环境影响很小。 6、生态保护 项目建设前为荒地，植被覆盖率不高，水土保持能力差。本项目运行后，场地进行生态恢复，播撒草籽，种植灌木；定期对绿化场地进行养护和及时补种。 综上所述，本项目在运营后采取相关措施后，有助于防风固沙，有助于该地区生态恢复。 7、环境风险分析 ①风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中物质危险性标准来判定物质的危险程度。项目涉及环境风险的物质主要为设备维护过程产生的废润滑油和废润滑油桶。 项目存在的危险物质调查情况表如下。 表4-22 危险物质及影响途径 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; q/Q值; Q值划分. 1; 废润滑油; 0.1; 2500; 4*10-5; Q≤1. 2; 废润滑油桶; 0.05; 50; 1*10-3. 项目Q值∑; 1.04*10-3. 由上表可知，本项目Q<1，不需要开展风险专项评价。 ②风险源分布 废润滑油和废润滑油桶暂存在危险废物暂存间中。 ③事故情景及影响途径 本项目涉及的风险物质可能对环境产生影响的途径见下表。 表4-23 危险物质及影响途径 危险物质; 分布情况; 环境风险类型; 影响途径. 废润滑油; 危险废物暂存间; 泄漏，火灾引发的伴生/次生污染物排放; 土壤、地表水、地下水、大气. 废润滑油桶; 危险废物暂存间; 火灾引发的伴生/次生污染物排放; 大气. - （1）泄漏事故风险分析 - 本项目涉及的危险物质主要为废润滑油和废润滑油桶。上述物质均由专用容器进行贮存，但在贮存、运输过程中存在破损泄漏的风险，贮存过程中泄漏，将对厂区内环境产生不利影响；若在运输过程中发生泄漏，油类物质进入环境，污染泄漏区域土壤环境，还可能随雨水进入地表水体，导致周围地表水受到污染。 - （2）火灾事故风险分析 本项目涉及的油类物质在泄漏后，如遇违规操作，遇高热、明火造成燃烧，将会产生大量污染气体，其中包括一氧化碳等有毒有害气体；同时灭火会产生一定量消防废水，若未得到有效收集，将会进入环境，污染区域地表水、地下水及土壤环境。 ④环境风险防范措施 （1）泄漏事故风险防范措施 项目贮存的危险废物应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，应防风、防雨、防晒、防渗（渗透系数≤10-10cm/s），特别是地面及裙角作防渗防腐处理，并按要求设围堰、导流槽、收集池等。项目应在危废暂存间配备通讯设备、照明设施和消防设施。项目产生的危险废物根据贮存期限按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，及时交由资质单位集中处置。建立危险废物贮存的台账制度，并做好危险废物出入库交接记录。设置符合相关要求的警示标志。项目负责装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备。 项目发生危险废物遗撒泄漏事故时，短时间内溢流将在贮存间内，不会对外环境造成影响，长时间未发现时可能溢流到危废间外，当泄漏发生时及时用吸附物质围堵，采用专门的收集装置进行收集，交由有资质单位处置。 （2）火灾事故风险防范措施 对于火灾事故，事故指挥人员应明确以下信息：引起火灾的化学物质种类；下风向环境情况；是否可以控制；火灾的后果；估计控制时间；确定是否扩大应急。任何组员发现火灾、爆炸情况时，要立即通报；根据事故情况启动相应程序，事故调查组迅速确认事故情况；根据事故情况在现场应划定警戒区域，派人员警戒阻止其他人员进入现场；同时安排抢险人员采用干粉灭火器迅速灭火，进行控制，防止对外环境造成影响；当火灾情况严重时，应及时上报当地人民政府及环保部门，由专业的消防人员对现场进行处置。 （3）应急预案的制定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，为确保本项目的安全运行、防止突发事件的发生、并保证能够在发生意外时通过事故鉴别及时采取具有针对性的措施控制事故的进一步发展、把事故造成的损失和对环境的污染降到最低程度，应制定风险事故应急预案。 应急预案应包含的主要内容见下表。 表4-24 应急预案应包含的主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 物质运输路线及敏感路段（如人口密集区、敏感水体）、项目所在地周围. 2; 应急组织机构、人员; 当地有关部门、本项目建设单位和运营单位、地区应急组织等机构及其人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、空置房或区域，控制和清除污染的措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散、应急控制、撤离组织计划; 事故现场及邻近区域受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众安全. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理措施；邻近区域接触事故警戒与善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对收运点及项目所在地开展公众教育、培训和发布有关信息. 本项目的环境风险主要是火灾事故和消防风险事故所引发的环境污染。为避免火灾事故和消防风险事故发生后对环境造成的污染，建设单位首先应树立环境风险意识，按照安全、消防等部门要求落实各项防范措施，并在日常运行管理过程当中增强环境风险意识；制定切实可行的环境风险事故应急预案，当出现事故时，要及时采取应急措施，立即与环境管理部门联络，以控制事故和减少对环境造成的危害。 ⑤环境风险分析结论 根据分析，该建设项目存在一定潜在事故风险，只要建设单位加强风险管理，在项目建设、实施过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，因此，该项目事故风险水平是可以接受的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料库堆存和装卸过程粉尘及厂区未收集粉尘 | 颗粒物 | 封闭原料库，库内原料堆存区设置水喷淋降尘措施，地面长期保持湿润，抑制原料装卸转运过程粉尘。 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》 (DB13/2167-2020)无组织排放浓度限值 |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 厂区内道路地面硬化、及时清扫、定期洒水、车辆减速慢行、进出厂区冲洗、物料遮盖。 |  |
|  | 原料配料产生的粉尘 | 颗粒物 | 配料采用封闭式设施，水喷淋抑尘措施，抑制粉尘无组织排放。 |  |
|  | 水泥罐顶除尘器排放口（DA001~DA008） | 颗粒物 | 水泥罐冲料存储产生的粉尘被灌顶袋式除尘器收集处理后排放。 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》 (DB13/2167-2020)表1新建企业大气污染物最高允许排放浓度限值中的散装水泥中转站及水泥制品生产过程的排放浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5 氨氮、SS | 定期泼洒至厂区地面洒 水降尘。 | 无废水排放至外环境 |
|  | 车辆清洗 | SS | 废水经三级沉淀池收集，自然沉淀处理后循环使用。 |  |
|  | 搅拌机冲洗废水 | SS |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | A声级 | 选用低噪声设备，设备 基础减振，厂房封闭隔 声，进一步降低噪声的排放。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |
|  | 运输车辆 | A声级 | 车辆减速慢行，不鸣笛。 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 厂内设置垃圾桶，员工生活垃圾集中收集运至环卫部门指定地点交由环卫部门统一处理； 新建一座三级沉淀池，三级沉淀池底泥和除尘灰集中收集后作为原料回用于生产搅拌工序； 厂区内设置危废暂存间1间，建筑面积10m2，设备检修维护产生的废润滑油和废油桶集中收集后于危废暂存间内暂存，定期交由有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区三级沉淀池及旱厕进行一般防渗，渗透系数小于等于1.0×10-7cm/s。危险废物贮存间进行重点防渗，能够达到防风、防雨、防晒要求，采用防渗层为1m厚黏土层的基础防渗处理措施（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料进行防渗；危险废物暂存间内的危险废物及时转运处置，发现泄露，及时采取围堵措施。厂区其他位置简单防渗，进行地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目运行后，在沙化区按照宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，乔灌草结合的原则，因地制宜开展沙地治理；场地进行生态恢复，播撒草籽，种植灌木；定期对绿化场地进行养护和及时补种。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 废润滑油和废润滑油桶贮存于危险废物暂存间内，配备规定数量、质量要求的灭火器材，并有专人负责监督；贴有危险废物标识，加强对危险废物暂存间的日常检查和定期检查。提高工作人员环境风险意识，制定各项环保制度。对从业人员进行岗位职工教育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄露事故的教育。编制突发环境事件应急预案。设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向企业负责人、当地政府或上级有关部门报告，不瞒报、漏报，及时组织进行处置。具体负责人员或部门统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出对策，及时组织各方面力量处理泄露事故，控制事故的蔓延和扩大。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 竣工环境保护验收：根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应根据实际建设情况，编制验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目在确保落实好各项环保措施并保证其正常运行的前提下，可有效地减少污染物的排放，对周围环境不会造成较大的影响。从环保角度分析，本建设项目环境影响是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.229t/a | / | 0.229t/a | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 100.45t/a | / | 100.45t/a | / |
|  | 沉淀池底泥 | / | / | / | 3.2t/a | / | 3.2t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.4t/a | / | 2.4t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①